目    录

第一章 总则	1

第二章 功能定位与发展规模	1

第三章 土地利用控制	1

第四章 配套公共服务设施规划	3

第五章 道路与交通设施规划	4

第六章 公用设施规划	5

第七章 城市设计引导	6

第八章 环境保护规划	7

第九章 地下空间规划	8

第十章 公共安全设施规划控制	8

第十一章  附则	9

附表一：土地利用汇总表	10

附表二：配套公共服务设施规划一览表	10

附表三：地块指标一览表	12

# 第一章  总则

- 规划目的

为合理配置空间资源，有效引导杜家坪新区的规划管控和开发建设，特编制《华蓥市杜家坪新区控制性详细规划（修编）》（以下简称本规划）。

- 规划依据

（一）《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修正)；

（二）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ50137-2011）；

（三）《城市规划编制办法》（2006建设部令146号）；

（四）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011住建部令7号）；

（五）《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）；

（六）《四川省城市控制性详细规划管理办法》（政府令[2007]第208号）；

（七）《广安市城市规划管理技术规定（2020年）》（广府办发﹝2020﹞51号）；

（八）国家、四川省、广安市现行其它相关规划规范、条例和文件。

- 规划范围

规划区位于华蓥市中心城区南部，东临漩溪河，南至广华大道沿线已建区域，西以110千伏堡分线西侧规划道路为界，北抵清溪河，总面积269.77公顷。

- 规划作用

凡在规划区内从事规划管理、规划设计和开展与城市规划建设相关的活动，均应执行本规划。

- 强制性内容和一般技术性内容

（一）本规划由规划文本、规划图纸（则）和说明书等三部分构成，按法定程序批准后，其中规划文本和规划图纸（则）具有同等法律效应。

（二）规划文本中加粗及下划线内容以及确定的用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、配套设施为强制性内容，任何单位和个人未经法定程序不得修改。

（三）一般技术性内容可根据建设发展的需要，按法定程序批准的修建性详细规划和建筑设计方案按相关规定程序优化调整。

# 第二章  功能定位与发展规模

- 功能定位

华蓥市广华片区综合服务中心，以发展文教、医疗和中高档住区为主的宜居新区。

- 发展规模

（一）人口规模

规划人口规模为4.8万人。

（二）用地规模

规划用地269.77公顷，其中城市建设用地262.44公顷。

# 第三章  土地利用控制

- 功能结构

规划形成“两心、两轴、两片区”的功能结构。

“两心”：依托金融中心与时代广场形成的片区级商业中心、由清溪河湿地公园与杜家坪公园组成的片区级绿心。

“两轴”：沿新华大道和广华大道形成的干线景观轴。

“两片区”：以新华大道为界形成东部片区和西部片区。

- 用地布局

（一）居住用地（R）

规划区居住用地包括住宅用地和服务设施用地，总面积121.92公顷，占规划建设用地46.46%。

1、住宅用地

保留荟景时代、欧尚华府、津华新城、宏星国际、华府国际和广华大道沿线等建成区；规划在DJP07-1/02地块新增公租房/共有产权房用地；在DJP02-1/02、DJP02-2/02、DJP11-2/02和DJP20-3/02地块新增高档商品房用地；在规划区西部片区中心集中布置居住用地，规划住宅用地119.36公顷。

2、服务设施用地

保留位于DJP08-4/02、DJP20-4/02和DJP33-3/02地块的3所幼儿园；在规划区中部DJP15-2/02地块新增1所幼儿园，占地0.52公顷，规划服务设施用地2.56公顷。

（二）公共管理与公共服务设施用地（A）

公共管理与公共服务设施用地包括行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、医疗卫生用地和社会福利用地，总面积46.35公顷，占规划建设用地17.66%。

1、行政办公用地（A1）

保留市公安局、应急管理局、市教育科技体育局用地；预留市法院扩建用地，总占地1.39公顷。规划行政办公用地6.02公顷，占规划建设用地2.29%。

2、文化设施用地（A2）

保留档案馆用地；在DJP20-2/02地块新增1处文化设施用地，打造片区级文化活动中心，占地0.93公顷。规划文化设施用地1.53公顷，占规划建设用地0.58%。

3、教育科研用地（A3）

保留华蓥一中、广安实验中学和杜家坪小学用地；规划在DJP19-3/02地块新增1处小学用地，占地3.40公顷。规划教育科研用地21.02公顷，占规划建设用地8.01%。

4、医疗卫生用地（A5）

在规划区西部布置1处医疗卫生用地，作为华蓥市人民医院迁建预留用地，占地8.24公顷；保留现状华蓥市人民医院用地，占地2.16公顷，设为医养结合的养老服务中心；保留医疗卫生服务中心并预留扩建用地，占地3.53公顷；保留鸿阳医院，占地0.35公顷。规划医疗卫生用地14.27公顷，占规划建设用地5.44%。

5、社会福利用地（A6）

保留残疾人康复中心用地；保留社区养老驿站；规划在DJP03-2/02地块新增1处社会福利设施用地，占地3.06公顷。规划社会福利用地3.51公顷，占规划建设用地1.34%。

（三）商业服务业设施用地（B）

规划商业服务业设施用地包括商业用地、商务用地和公用设施营业网点用地，总占地7.81公顷，占规划建设用地2.98%。

1、商业用地（B1）

保留华蓥山农贸市场等商业用地；规划结合时代广场和金融中心，打造片区级商业中心；规划在DJP14-2/02地块新增1处市场用地，占地0.74公顷。规划商业用地3.56公顷，占规划建设用地1.36%。

2、商务用地（B2）

保留建设银行、中国移动和金融中心，总占地3.39公顷，占规划建设用地1.29%。

3、公用设施营业网点用地（B4）

保留现有2座加油站；规划新增2处加油加气站用地，建设充电站，分别位于DJP07-4/02和DJP10-2/02地块，分别占地0.37和0.20公顷。规划公用设施营业网点用地0.86公顷，占规划建设用地0.33%。

（四）公用设施用地（U）

规划公用设施用地包括供应设施用地和安全设施用地，总占地0.73公顷，占规划建设用地0.28%。

1、供应设施用地（U1）

保留邮政局用地，占地0.15公顷，占规划建设用地0.06%。

2、安全设施用地（U3）

保留消防大队用地，占地0.58公顷，占规划建设用地0.22%。

（五）绿地与广场用地（G）

规划绿地与广场用地包括公园绿地和广场用地，总占地42.33公顷，占规划建设用地16.12%。

1、公园绿地（G1）

结合清溪河和自然山体，新增清溪河湿地公园和杜家坪公园用地，分别占地23.29公顷和9.43公顷；按“300米见绿、500米见园”的原则，在DJP08-1/02、DJP17-11/02、DJP25-8/02、DJP25-11/02、DJP28-1/02和DJP28-3/02地块新增6处街头公园绿地，分别占地0.85公顷、2.68公顷、0.61公顷、0.31公顷、0.29公顷和0.49公顷；沿清溪河和漩溪河控制滨河绿化带。规划公园绿地40.93公顷，占规划建设用地15.60%。

2、广场用地（G3）

规划结合公园入口、城市公共空间节点在DJP19-1/02、DJP20-1/02、DJP32-2/02地块新增3处广场用地，分别占地0.31公顷、0.55公顷和0.43公顷；规划广场用地1.40公顷，占规划建设用地0.52%。

具体用地指标详见附表一《土地利用汇总表》和附表三《地块指标一览表》。

- “绿线”、“黄线”、“蓝线”控制规划

本规划划定的“绿线”、“黄线”、“蓝线”应严格按照国家相关管理办法控制，具体范围线详见四线控制规划图和分图图册。

- “绿线”是指清溪河湿地公园、杜家坪公园，6处街头公园绿地，杜合路、清溪河、漩溪河沿岸绿化带的边界线。

- “黄线”是指消防站、加油站、充电站等城市基础设施用地界线及控制范围线与高压电力线走廊控制线。

- “蓝线”是指清溪河、漩溪河两条水系及周边保护区域。

- 用地控制指标

规划区内新增各类用地地块指标体系按以下要求进行控制：

（一）用地性质：按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ50137-2011）确定各地块土地利用类别。原则上各类用地不宜互换，对公共管理与公共服务设施用地（特别是非盈利性公共设施用地）、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地应严格控制，不得任意改变其用途；对于有条件互换的各类用地，须申请并获得华蓥市人民政府批准同意。本规划地块单一性质或混合性质按规划图则执行，规划图则中未明确的按广安市人民政府办公室关于印发《广安市城市规划管理技术规定（2020年）》的通知（广府办发﹝2020﹞51号）执行。

（二）用地面积：由道路红线或地块界线围成地块的水平投影面积，为地块净面积。因土地未征用、拆迁或其他原因达不到净地要求，需调整边界的应充分论证并按法定程序办理农用地征用、转用等手续，报华蓥市人民政府批准同意。

（三）容积率：改造更新及新增建设用地根据不同用地性质进行分类控制。

1、居住用地容积率为上限指标，取值不大于2.5。

2、商业用地容积率为上限指标，取值不大于2.0。

3、公共管理与公共服务设施用地容积率为上限指标，取值不大于2.0。

（四）绿地率：改造更新及新增建设用地根据不同用地性质进行分类控制。

1、居住用地绿地率为下限指标，取值不小于30%。

2、商业用地绿地率为下限指标，取值不小于20%。

3、公共管理与公共服务设施用地绿地率为下限指标，取值不小于30%。

（五）建筑密度：改造更新及新增建设用地根据不同用地性质进行分类控制。

1、居住用地建筑密度为上限指标，取值不大于30%。

2、商业用地建筑密度为上限指标，取值不大于50%。

3、公共管理与公共服务设施用地建筑密度为上限指标，取值不大于35%。

（六）建筑限高：参照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），按照多层、小高层、高层的相应规定控制。规划区建筑高度按照以下三类控制：

多层：建筑高度控制在15—36米之间，主要包括部分沿街商住房、商业裙房和四地块高档商品房用地，以4-9层建筑为主。

小高层：建筑高度控制在36—60米之间，以10-18层建筑为主。

高层：建筑高度控制在60-100米之间，主要包括公租房/共有产权房、片区级商业中心商住用地等，以19-26层建筑为主。

- 土地使用的兼容性

（一）土地使用性质分为规划土地使用性质和经规划行政主管部门批准可兼容的土地使用性质。

（二）广华大道、汪杜路等道路沿线建成区（划拨自建）以现状土地使用兼容性为准；改造更新及新增建设用地土地使用兼容性参照广安市人民政府办公室关于印发《广安市城市规划管理技术规定（2020年）》的通知（广府办发﹝2020﹞51号）执行。

（三）在土地采用兼容性质后，各项配套指标应经过有关程序重新核定。

# 第四章  配套公共服务设施规划

- 基础教育设施

（一）高中、初中

保留华蓥一中与广安实验中学，分别位于DJP08-10/02和DJP17-10/02地块，占地6.79和8.54公顷。

（二）小学

保留杜家坪小学，位于DJP17-6/02地块，占地2.29公顷，办学规模为30班；在规划区东部片区布置1所小学，位于DJP19-3/02地块，占地3.40公顷，办学规模为48班。

（三）幼儿园

幼儿园共6所，办学总规模为60班。规划保留DJP08-4/02的幼儿园，占地0.35公顷，办学规模为6班；保留位于DJP20-4/02和DJP33-3/02地块的幼儿园，占地分别为0.97和0.72公顷，办学规模均为12班；规划在DJP15-2/02地块布置1所幼儿园，占地0.52公顷，办学规模为12班；规划在DJP02-1/02地块地块配建1所幼儿园，办学规模为6班，建筑面积不小于1800平方米；在DJP21-1/02地块配建1所幼儿园，办学规模为12班，建筑面积不小于3600平方米。

- 医疗卫生设施

保留位于DJP16-2/02地块的医疗卫生服务中心，并预留拓展用地，占地3.53公顷；在规划区西部预留迁建华蓥市人民医院用地，位于DJP04-1/02，占地8.24公顷。

规划在DJP25-6/02地块设置社区卫生服务站；新设2处社区卫生服务站，分别位于DJP07-1/02和DJP20-3/02地块，建筑面积不小于150平方米/处。

- 体育设施

规划布置4处社区多功能运动场，分别位于DJP08-1/02、DJP17-11/02、DJP19-2/02和DJP28-3/02地块，用地面积不小于200平方米/处。

- 文化设施

规划布置1处片区级文化活动中心，位于DJP20-2/02地块，占地0.93公顷，建筑面积不小于1500平方米；规划设置4处社区文化活动室，分别位于DJP08-3/02、DJP11-2/02、DJP21-1/02和DJP25-13/02地块，建筑面积不小于300平方米/处。

- 社会福利设施

规划1处社会福利院，位于DJP03-2/02，占地3.06公顷；规划布置2处老年活动中心，分别位于DJP03-2/02和DJP22-4/02地块，用地面积不小于1000平方米/处，建筑面积不小于500平方米/处，每处应设置不小于300平方米的室外活动场地；规划布置3处日间照料中心，分别位于DJP03-2/02、DJP22-4/02和DJP25-13/02地块，用地面积不小于1000平方米/处，建筑面积不小于750平方米/处，每处应设置不小于250平方米的室外活动场地。

- 其他基本公共服务设施

（一）行政管理设施

规划设置1处街道服务中心，位于DJP21-1/02地块，采用地块配建形式，建筑面积不小于1200平方米；规划设置3处社区服务站，分别位于DJP08-2/02、DJP11-2/02和DJP25-13/02地块，建筑面积不小于300平方米/处。

（二）商业服务设施

保留华蓥山农贸市场，位于DJP25-12/02地块，占地1.14公顷；规划新增1处农贸市场用地，位于DJP14-2/02地块，占地0.74公顷，建筑面积不小于2000平方米。

各类公共服务设施详见附表二《配套公共服务设施规划一览表》。

- 在同分区内的同一单位权属用地内进行较大范围成片开发，地块内配套公共服务设施位置可根据实际情况，在占地、建筑面积不减少和符合设施服务半径的前提下，在下一层次的规划设计中可进行适当调整。

# 第五章  道路与交通设施规划

- 对外交通

规划区主要依托新华大道和广华大道组织对外交通。

- 城市道路

（一）道路等级

规划区采用“方格网式”布局模式，分为城市主干路、城市次干路和城市支路三级道路等级。

（二）道路分幅

1、城市主干路

新华大道和广华大道为城市主干路，道路红线宽度为52米和40米。

52米道路分幅：52米=7米（人行道）+3.5米（非机动车道）+2米（绿化隔离带）+10.5米（机动车道）+6米（中央隔离带）+10.5米（机动车道）+2米（绿化隔离带）+3.5米（非机动车道）+7米（人行道）；

40米道路分幅：40米=2.5米（人行道）+3.5米（非机动车道）+1.5米（绿化隔离带）+25米（机动车道）+1.5米（绿化隔离带）+3.5米（非机动车道）+2.5米（人行道）。

2、城市次干路

汪杜路、广清路、杜合路、杜梁路等道路为城市次干路，道路红线宽度为20-28米。

28米道路分幅：28米=5米（人行道）+18米（机非混行道）+5米（人行道）；

26米道路分幅：26米=5米（人行道）+16米（机非混行道）+5米（人行道）；

20米道路分幅：20米=2.5米（人行道）+15米（机非混行道）+2.5米（人行道）。

3、城市支路

道路红线宽度为7-22米

22米道路分幅：22米=4米（人行道）+14米（机非混行道）+4米（人行道）；

20米道路分幅：20米=2.5米（人行道）+15米（机非混行道）+2.5米（人行道）；

18米道路分幅：18米=4.5米（人行道）+9米（机非混行道）+4.5米（人行道）；

16米道路分幅：16米=4米（人行道）+8米（机非混行道）+4米（人行道）；

16米道路分幅：16米=3米（人行道）+10米（机非混行道）+3米（人行道）；

14米道路分幅：14米=3.5米（人行道）+7米（机非混行道）+3.5米（人行道）；

12米道路分幅：12米=2.5米（人行道）+7米（机非混行道）+2.5米（人行道）；

7米道路分幅：7米=7米（机非混行道）。

（三）限制机动车道开口路段

道路交叉口路缘石半径切点向主干路方向延伸70米，向次干路方向延伸50米，向支路方向延伸30米范围内，为限制机动车道开口路段；限制机动车道开口路段内确需开口时，应进行交通影响评价，经相关部门批准后方开口，交通、市政、消防等市政公用设施用地除外。

（四）道路指标

1、规划城市道路用地42.18公顷，占规划建设用地的16.07%。

2、规划道路总长度为19公里，道路网密度为7.04公里/平方公里；干路总长度为12.80公里，干路网密度为4.74公里/平方公里。

- 交通设施

（一）社会停车场

规划新增1处社会停车场用地，在DJP20-1/02地块与广场合建停车场；可根据发展需求在清溪河湿地公园和杜家坪公园以配建的形式增设社会停车场。社会停车场可与周边地块共同建设、统筹布局，在保证规划用地面积不变、进出方便、交通顺畅的前提下，其地块边界允许做适当调整。

配套停车指标按广安市人民政府办公室关于印发《广安市城市规划管理技术规定（2020年）》的通知（广府办发﹝2020﹞51号）执行。

（二）加油站

保留现有2座加油站，分别位于DJP07-5/02和DJP10-3/02地块，分别占地0.18和0.11公顷。

（三）充电站

规划布置2处充电站，分别位于DJP07-4/02和DJP10-2/02地块，分别占地0.37和0.20公顷。

（四）充电桩

1、公用充电桩

规划按实际需求结合规划的公园、广场、停车场和加油站布置公用充电桩。

2、简易充电桩

规划新建居住区和服务配套区应结合地下停车库、小区绿化与广场等地段配套建设简易充电桩。

（五）其他交通设施

保留DJP07-3/02地块的驾校用地，占地1.12公顷。

（六）无障碍设施

城市道路的人行道应按相关标准设置无障碍设施。

- 慢行系统

（一）结合清溪河湿地公园、杜家坪公园、清溪河和漩溪河沿线、广场和道路两侧绿地设置绿道和步行道，组成慢行系统。

（二）在干路和支路交叉口、人流量出入较多的出入口附近按间距250-300米设置人行横道。在生活性干路、公共活动场所人行道内必须设置人行盲道和无障碍通道。

- 建筑后退道路红线

（一）规划区内建筑后退道路红线距离应根据广安市人民政府办公室关于印发《广安市城市规划管理技术规定（2020年）》的通知（广府办发﹝2020﹞51号）执行，同时应满足消防、环保、防汛和交通安全等方面的要求。

（二）道路红线之内的用地为城市道路用地，任何单位和个人不得以任何理由侵占道路用地。

- 道路竖向设计

城市主干路最大纵坡：I≤4.47%，最小纵坡：I≥0.43%；城市次干路最大纵坡：I≤6.90%，最小纵坡：I≥0.38%；城市支路最大纵坡：I≤8.35%（现状建成道路），最小纵坡：I≥0.23%（现状建成道路）。

# 第六章  公用设施规划

- 给水工程规划

（一）预测规划区总用水量为1.8万立方米/日。

（二）规划区供水由广安市城市供水系统统一供应，供水干管沿同城大道、新华大道和广华大道接入。

（三）供水管网采用环网与枝状相结合的方式，平行于道路中心线地下敷设。

（四）规划区供水水质应符合《城市供水条例》(国务院令第158号)、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。

（五）消防供水与市政供水同一管网，并沿道路布置室外消火栓，连接消火栓的供水管网管径不应低于DN100毫米，消火栓间距不得大于120米，保护半径不大于150米。

- 排水工程规划

（一）排水体制：采用雨污分流制。

（二）污水量预测

预测规划区污水排放量约为1.3万立方米/日。

（三）污水处理厂规划

规划区不再单独设置污水处理厂，污水经污水管网排至华蓥城市污水处理厂处理。

（四）污水管网规划

规划区污水经支管（管径不小于300毫米）排入沿清溪河、漩溪河敷设的污水干管后汇入污水处理厂集中处理。

（五）规划区内排污单位的出水排入市政污水管道时必须满足相关规范的要求。

（六）规划区内雨水按就近、自流、分散原则排入清溪河和漩溪河。

- 电力工程规划

（一）用电负荷预测

预测规划区总用电负荷约为5.2万千瓦。

（二）供电设施规划

1、电源规划

规划区内不再单独布置变电站用地，由110千伏双河变电站供电，主变容量为3×40兆伏安。

2、开闭所

规划布置4座10千伏公用开闭所，分别位于DJP04-2/02、DJP17-7/02、DJP19-2/02和DJP20-3/02地块。每座开闭所转供容量不大于15000千伏安，进出线按2进10出考虑，建筑面积不宜小于200平方米/座，结合该地块建筑物布局统一考虑，不作为单独建筑物。

3、电网规划

（1）规划区内10千伏及以下电力线应路埋地敷设。

（2）规划区西侧110千伏电力走廊控制不小于30米的绿化隔离带。

- 通信工程规划

（一）市话装机容量预测

规划区市话装机容量为3.84万门。

（二）局（所）规划

保留位于DJP35-1/02地块的邮政局，占地0.15公顷。

（三）管网敷设

1、城市应急通信系统及各电信业主经营通信线路纳入统一规划，共用通信走廊。

2、规划区内电信干管和新建居民小区电缆线路全部采用管孔和电缆沟方式敷设，管孔数按6-9孔，并预留1-2孔敷设有线电视主干光缆和其他弱电线路。

- 燃气工程规划

（一）用气量预测

预测规划区总用气量为2.4万立方米/日。

（二）门站及气源规划

本规划区不再单独布置燃气配气站，由华蓥市现状燃气储配站供气，气源为邻北5井站、长安配气站、岳池储配站以及川中气矿，由（次）高压天然气输气管道接入。

（三）管网规划

规划区燃气管网采用部分中、低压两级系统，中压管网的压力级制采用中压A级，燃气管网成环路布置，提高供气稳定性。

- 管线综合规划

（一）管线综合的内容

本规划管线综合的内容有：给水管线、污水管线、雨水管线、燃气管线、电力管沟、电信电缆、路灯、有线电视电缆等八种管线。

（二）管线平面综合

规划区内各种管线原则上均应沿规划道路敷设，通过道路的管线应尽量保持正交。各种管线平面布置按照《城市工程管线综合规划规范》(GB50289—2016)的要求执行。规划区内所有管线均在人行道下敷设。

（三）管线竖向综合

地下管线相互交叉时应满足各管道间的最小净距要求，具体要求见《城市工程管线综合规划规范》(GB50289—2016)。当工程管线交叉敷设时，自地表向下排列的顺序宜为：电力管线、电信管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。

# 第七章  城市设计引导

- 空间形态格局与风貌控制

（一）空间形态格局

构建“两心、两带、多节点”的城市空间形态格局。

“两心：规划区西部商住混合区形成的片区级服务中心与东部清溪河湿地公园和杜家坪公园组成的绿心。

“两带”：沿清溪河与漩溪河形成的滨河景观带。

“多节点”：规划区内部结合小游园、绿地广场打造宜人的景观节点。

（二）风貌控制

将规划区划分为现代商服风貌区和现代居住风貌区二类风貌区。

1、现代商服风貌区：划区西部以商住混合形式为主形成的具有现代化气息的商服风貌区，建筑表现形式为裙房商业+塔式住宅楼。

2、现代居住风貌区：规划区东部市民集中居住生活的区域，建筑表现形式为底商+多层住宅楼，打造现代化宜居生活区。

- 开敞廊道控制

1、加强广华大道和新华大道两条城市干道的绿化景观设计和沿街景观控制，突出景观特质的塑造，构建城市道路景观通廊。

2、加强规划区各居住组团与杜家坪公园、清溪河湿地公园的视觉景观廊道控制。同时，注重规划区内各类公园绿地与周边居住组团的视觉景观廊道控制。

- 界面控制

规划区着力塑造商业界面、居住界面和生态界面三种特征的空间界面

（一）商业界面：主要分布在规划区西部，其空间特征体现商业特征，注重人体尺度的细部设计，创造舒适的临街商业步行环境。

（二）居住界面：主要分布在规划区东部，界面特征舒适宜人，提倡空间开放，避免围墙栏杆的设置。

（三）生态界面：主要分布在规划区北部绿心处，该界面以柔性植物或景观小品为主，建筑掩映在绿化后。

- 节点和地标

（一）门户节点

规划区清溪河大桥南侧桥头等区域设置具有自然元素、文化特征的雕塑、小品、入口公园等，对外展示良好的城市形象。

（二）景观节点

结合规划区清溪河湿地公园、杜家坪公园等塑造组团级景观节点。

（三）地标节点

结合金融中心、时代广场构建规划区地标性节点。

- 建筑设计指引

- 高度：主要以27-60米为主，片区级商业中心、新建公租房/共有产权房建筑高度控制在54-80米，打造错落有致的天际轮廓线；东部片区汪杜路以北区域新建建筑高度原则上不得超过章广寨的高度（319米）。

- 平面：公共建筑及其裙房平面形态要求丰富多样，与道路之间留足人流集散空间；居住建筑尽量以章广寨为视觉中心，保障视线的通透性。

- 色彩：遵循城市设计功能区的划分，同时融入巴蜀建筑风格的色彩，体现重庆后花园、广安会客厅的建筑风貌。

- 线条：整体建筑线条应与山水呼应，重要节点建筑线条柔和，与自然融合。

- 屋顶：建筑裙房屋顶，尽量多为绿色屋面，体现生态概念；塔楼屋顶，适当采用退台。体现巴蜀特色。

- 夜景展示面

夜景灯光设计着重突出片区级商业中心、清溪河湿地公园和杜家坪公园等重点公共空间，以及新华大道和广华大道干线景观轴的气氛渲染；在城市次干道、次要绿化空间和街坊庭院空间主要以基本照明为主。

# 第八章  环境保护规划

- 水环境保护

（一）规划区内清溪河与漩溪河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（二）严格执行《污水综合排放标准》（GB20425-2006），规划区生活污水经污水处理厂系统处理达标后排放。

- 声环境保护

（一）加强建筑施工的噪声、交通噪声和社会生活噪声控制。

（二）规划区内居民住宅、医疗卫生、文化、行政办公区域应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；商业商贸、集市贸易区域噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；主干路(新华大道、广华大道)两侧区域达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。

- 大气环境保护

规划区大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气功能区质量要求适用二级浓度限值，其中对PM2.5的浓度控制须逐步达标，达标要求为年平均浓度不大于35微克/立方米，且24小时平均浓度不大于75微克/立方米。

- 固体废弃物处理

（一）规划目标

生活垃圾无害化处理率达到100%，危险废物无害化处理利用率及医疗废物安全处理率达到100%。

（二）规划措施

1、建立完善生活垃圾的源头分类回收体系，加强生活垃圾分类收集设施的配套建设，实现分类收集、分类运输、分类处置和分类利用。

2、充分利用、规范和整合现有再生资源回收渠道，对规划区内的宾馆、饭店和单位食堂等餐饮企业建立专业餐厨垃圾分类收集运输系统。

3、加强对医疗废物收集、运输、处置过程的现场检查力度；制定医疗废物的分类、包装、暂存的指导手册，医疗卫生机构建立医疗废物管理档案。

- 环卫设施规划

（一）规划区生活垃圾经垃圾转运站收集并转运至广安市垃圾填埋中心统一进行处理处置。

（二）垃圾转运站

规划区垃圾经区外垃圾转运站收集转运，故规划区内不再布置垃圾转运站。

（三）垃圾收集点

规划区内垃圾收集点宜结合居住生活区建设按服务半径不大于70米进行配置。

（四）规划布置7处公共厕所，分别位于DJP08-1/02、DJP14-2/02、DJP17-11/02、DJP19-2/02、DJP20-6/02、DJP25-12/02和DJP30-3/02地块。公厕可单独占地也可附属于其他建筑内，应设置第三卫生间，并按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）标准建设，建筑面积不小于60平方米/处，应有便捷明显且紧邻公共道路的独立出入口。

# 第九章  地下空间规划

- 地下空间开发利用布局

（一）地下商业服务

规划区西部片区级商业中心作为重点建设区，以城市商住综合体模式分层开发利用地下空间，利用地下浅层空间打造地下商业街、综合超市等。

（二）地下交通系统

1、地下停车场

规划区内新建商住综合体、居住小区、公共建筑等应根据需求配建地下停车库。

2、地下人行通道

落实“以人为本”理念，完善地下人行过街设施，优化与提高步行交通环境及便利条件，解决行人过街问题，构造安全、连续、舒适的地下步行系统，主要区域为新华大道与广华大道交汇口、规划区西部片区级商业服务中心。

（三）地下市政系统

新华大道、广华大道等城市主干路及规划区西部片区级商业中心划为地下市政系统建设区，应编制地下综合管廊专项规划。

（四）地下人防系统

地下商业街、地下交通系统和地下市政系统在建设过程中，均应根据相关要求落实地下人防工程建设需求；城市公园、广场、自然山体等可作为避难场所的区域均应纳入地下人防系统。

- 地下空间开发管制要求

（一）地下空间的开发和利用应遵循统筹安排、综合开发、合理利用的原则，在符合城市规划、保证公共安全、留足地面避难场所的前提下，优先满足防灾减灾、人民防空、地下交通、地下管网等基础设施的需要。

（二）任何单位和个人利用地下空间进行建设，应符合本规划及相关法律法规的规定并办理规划审批手续和法律法规规定的其他审批手续。

（三）国家法律法规所禁止以及由于地下空间利用可能诱发地质灾害或导致生态环境恶化的地区为地下空间禁建区。

（四）地下空间的利用不得用于下列用途：居住功能类建设项目；托儿所、幼儿园、学校等教育设施；不利于人流疏散的大型公共设施；地质条件不允许的建设项目以及其他不宜在地下空间建设的项目。

（五）除城市基础设施外的其他新建、改建、扩建的建（构）筑物，沿城市道路布置时，其地下建（构）筑物与用地红线的距离需满足相关规范要求。

# 第十章  公共安全设施规划控制

- 城市防洪

规划区清溪河、漩溪河按20年一遇的洪水标准进行防洪设防；内涝防治按20年一遇的重现期进行设防。

- 城市防震

（一）规划以城市主、次干路作为避震疏散主通道，保持疏散畅通。

（二）规划采取就地疏散和集中疏散相结合的原则，保证绿地、广场、停车场的疏散功能。

（三）地形开阔、交通便利、附近无次生灾害源的场地，如公园、停车场、单位内部草坪空地、红线宽度大于40米的城市道路作为避震场地。

（四）规划区新建工程必须严格按地震基本烈度6度设防，城市生命线工程（给排水、供电、通讯、道路）、重要公共建筑（如医院、学校、福利院等）及易产生严重次生灾害的工程应进行地震安全性评价，并按经审定的地震安全性评价报告的要求进行抗震设防。

- 城市消防

（一）保留现状消防大队，位于DJP23-1/02地块,占地0.58公顷。

（二）规划区内各项建设工程必须严格执行国家颁布的防火规定，符合国家规范要求，加强消防基础设施建设，消防给水原则上由城市管网供水。

（三）沿道路按不大于120米的间距设置地上式市政消火栓，其保护半径不大于150米，超出保护范围应增设消火栓。

- 地质灾害防治

（一）规划采取“预防为主、防治结合；属地管理、分级负责；谁破坏，谁负责；谁受益，谁治理”的原则，制定地质灾害相关防治措施。

（二）规划区地质灾害评估未覆盖，区内一切建设项目在确定建设前，必须对拟建场地进行地质灾害评估和地质勘探，并经相关主管部门和专家审查认可后方可建设。

- 城市人防

（一）规划区内地下空间开发、公用工程设施建设、民用建筑工程项目建设应充分兼顾人防规划内容，满足人民防空要求；人防疏散干道应结合城市交通网络，连接城市商贸区、居住密集区等城市功能区，形成地区人防疏散体系网络。

（二）规划区内新建建筑应根据相关规范标准，按人均面积不小于1平方米建设人防工程。

（三）防空警报器按“附建与单建”结合的原则进行规划建设，覆盖率达到100%。

（四）加强对规划区内医院、学校、政府办公等重点目标的防护，配套修建人防地下室，依法完善建设项目民防手续。

- 防气象灾害

（一）实行安全第一，预防为主，防治结合原则，切实保护气象探测环境和设施。

（二）禁止从事对气象探测有不利影响的工程建设或者其它活动。

（三）对规划区内的人口密集区、学校、交通枢纽和灾害易发地区，建设气象灾害预警信号播发设施。

（四）建立雷电监测系统，在重点防护地段安装完善的防雷设备。

（五）对大型建设工程、重要工程、爆炸危险环节等建设项目进行雷击风险评估，并加强防雷措施以确保公共安全。

- 应急避难场所

（一）遵循平时、战时和灾时结合利用原则，利用规划区内公园绿地、广场设置应急避难场所，用于紧急疏散居民，服务半径为500米，配备一定的生活保障设施。

（二）规划区内停车场在受灾时可作为疏散避难场地，并应保证其疏散功能。

（三）应急避难场所应按照国家及四川省应急避难场所的规定和要求执行。

# 第十一章  附则

- 本规划自批准之日起施行，同时《华蓥市杜家坪新区控制性详细规划》（2011版）废止。

- 本规划一经批准，任何单位和个人不得擅自修改，确需对本规划进行修改时，应当按规定向规划审批机关提出修改报告，经认定后按法定程序进行修改。

# 附表一：土地利用汇总表

| 代码 |  | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R |  | 居住用地 | 121.92 | 46.46 |
| A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 46.35 | 17.66 |
| 其中 | A1 | 行政办公用地 | 6.02 | 2.29 |
|  | A2 | 文化设施用地 | 1.53 | 0.58 |
|  | A3 | 教育科研用地 | 21.02 | 8.01 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 14.27 | 5.44 |
|  | A6 | 社会福利用地 | 3.51 | 1.34 |
| B |  | 商业服务业设施用地 | 7.81 | 2.98 |
| 其中 | B1 | 商业用地 | 3.56 | 1.36 |
|  | B2 | 商务用地 | 3.39 | 1.29 |
|  | B4 | 公用设施营业网点用地 | 0.86 | 0.33 |
| S |  | 道路与交通设施用地 | 43.30 | 16.50 |
| 其中 | S1 | 城市道路用地 | 42.18 | 16.07 |
|  | S9 | 其他交通设施用地 | 1.12 | 0.43 |
| U |  | 公用设施用地 | 0.73 | 0.28 |
| 其中 | U1 | 供应设施用地 | 0.15 | 0.06 |
|  | U3 | 安全设施用地 | 0.58 | 0.22 |
| G |  | 绿地与广场用地 | 42.33 | 16.12 |
| 其中 | G1 | 公园绿地 | 40.93 | 15.60 |
|  | G3 | 广场用地 | 1.40 | 0.52 |
| H11 |  | 城市建设用地 | 262.44 | 100.00 |
| E |  | 非建设用地 | 7.33 | —— |
| 其中 | E1 | 水域 | 3.66 | —— |
|  | E2 | 农林用地 | 3.67 | —— |
| 规划区面积 |  |  | 269.77 | —— |
| 注：规划区人口规模为4.8万人。 |  |  |  |  |

# 附表二：配套公共服务设施规划一览表

| 序号 | 类别 | 项 目 | 数量(处) | 所在地块编号 | 服务半径（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础教育设施 | 初中、高中 | 2 | DJP08-10/02 DJP17-10/02 | —— |  |
|  |  | 小学 | 2 | DJP17-6/02 DJP19-3/02 | 500-1000 |  |
|  |  | 幼儿园 | 6 | DJP02-1/02 DJP08-4/02 DJP15-2/02 DJP20-4/02 DJP21-1/02 DJP33-3/02 | 300-500 | 总办学规模为60班，其中DJP02-1/02和DJP08-4/02地块办学规模为6班；其他幼儿园办学规划均为12班。 |
| 2 | 医疗卫生设施 | 综合医院 | 1 | DJP04-1/02 |  |  |
|  |  | 社区卫生服务站 | 3 | DJP07-1/02 DJP20-3/02 DJP25-6/02 | 500 | 建筑面积不小于150平方米/处。 |
| 3 | 公共文化与体育设施 | 文化活动中心 | 1 | DJP20-2/02 | —— | 建筑面积不小于1500平方米。 |
|  |  | 社区文化活动室 | 4 | DJP08-3/02 DJP11-2/02 DJP21-2/02 DJP25-13/02 | —— | 建筑面积不小于300平方米/处。 |
|  |  | 社区多功能运动场 | 4 | DJP08-1/02 DJP17-11/02 DJP19-2/02 DJP28-3/02 | —— | 用地面积不小于200平方米/处。 |
| 4 | 社会福利设施 | 福利院 | 1 | DJP03-2/02 |  |  |
|  |  | 老年活动中心 | 2 | DJP03-2/02 DJP22-4/02 | 1000 | 用地面积不小于1000平方米、建筑面积不小于500平方米/处，每处应设置不小于300平方米的室外活动场地。 |
|  |  | 日间照料中心 | 3 | DJP03-2/02 DJP22-4/02 DJP25-13/02 | 500 | 用地面积不小于1000平方米、建筑面积不小于750平方米/处，每处应设置不小于250平方米的室外活动场地。 |
| 5 | 其他基本公共服务设施 | 街道服务中心 | 1 | DJP21-1/02 | —— |  |
|  |  | 社区服务站 | 3 | DJP08-2/02 DJP11-2/02 DJP25-13/02 | —— | 建筑面积不小于300平方米/处。 |
|  |  | 农贸市场 | 2 | DJP14-2/02 DJP25-12/02 | —— | 建筑面积不小于2000平方米/处。 |
|  |  | 公共厕所 | 7 | DJP08-1/02 DJP14-2/02 DJP17-11/02 DJP19-2/02 DJP20-6/02 DJP25-12/02 DJP30-3/02 | —— | 公厕可单独占地也可附属于其他建筑内，应设置第三卫生间，并按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）标准建设，建筑面积不小于60平方米/处，应有便捷明显且紧邻公共道路的独立出入口。 |

# 附表三：地块指标一览表

| 地块编码 | 用地面积 （公顷） | 用地代码 | 用地性质 | 兼容性质 | 容积率 | 建筑密度 （%） | 绿地率 （%） | 建筑限高 （米） | 配套公共服务设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJP01-1/02 | 3.68 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP02-1/02 | 3.62 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 36 | 幼儿园 |  |
| DJP02-2/02 | 3.48 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 36 |  |  |
| DJP02-3/02 | 0.27 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP03-1/02 | 0.24 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP03-2/02 | 3.06 | A6 | 社会福利用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 27 | 老年人活动中心、日间照料中心 |  |
| DJP03-3/02 | 3.63 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.5 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP04-1/02 | 8.24 | A5 | 医疗卫生用地 | —— | 2.0 | 35 | 35 | 80 |  |  |
| DJP04-2/02 | 0.67 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP05-1/02 | 0.16 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP05-2/02 | 2.19 | B2 | 商务用地 | —— | 3.0 | 40 | 30 | 100 |  |  |
| DJP06-1/02 | 1.61 | R2 | 二类居住用地 | 兼容商业设施 | 3.6 | 30 | 35 | 100 |  |  |
| DJP06-2/02 | 0.37 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP07-1/02 | 4.31 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.5 | 30 | 35 | 80 | 社区文化活动室、社区卫生服务站 |  |
| DJP07-2/02 | 0.99 | A1 | 行政办公用地 | —— | 1.5 | 35 | 30 | 60 |  |  |
| DJP07-3/02 | 1.12 | S9 | 其他交通设施用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP07-4/02 | 0.37 | B41 | 加油加气站用地 | —— | 1.0 | —— | —— | 15 |  |  |
| DJP07-5/02 | 0.18 | B41 | 加油加气站用地 | —— | 1.0 | —— | —— | 15 |  |  |
| DJP07-6/02 | 0.11 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP08-1/02 | 0.85 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— | 社会停车场、社区多功能运动场、公共厕所 |  |
| DJP08-2/02 | 0.60 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP08-3/02 | 3.80 | R2 | 二类居住用地 | —— | 5.0 | 40 | 25 | 100 |  |  |
| DJP08-4/02 | 0.35 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.8 | 30 | 35 | 18 | 幼儿园 |  |
| DJP08-5/02 | 0.47 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP08-6/02 | 0.19 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP08-7/02 | 0.12 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP08-8/02 | 0.73 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP08-9/02 | 0.14 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.0 | 35 | 30 | 27 |  |  |
| DJP08-10/02 | 6.79 | A3 | 教育科研用地 | —— | 1.0 | 25 | 35 | 27 |  |  |
| DJP09-1/02 | 0.30 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP09-2/02 | 0.09 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP10-1/02 | 0.22 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.0 | 35 | 30 | 27 |  |  |
| DJP10-2/02 | 0.20 | B41 | 加油加气站用地 | —— | 1.0 | —— | —— | 15 |  |  |
| DJP10-3/02 | 0.11 | B41 | 加油加气站用地 | —— | 1.0 | —— | —— | 15 |  |  |
| DJP10-4/02 | 0.24 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP10-5/02 | 0.13 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP10-6/02 | 0.27 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP11-1/02 | 0.26 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP11-2/02 | 3.99 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 36 | 社区服务站、社区文化活动室 |  |
| DJP12-1/02 | 5.97 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP13-1/02 | 1.80 | R2 | 二类居住用地 | —— | 4.5 | 35 | 30 | 100 |  |  |
| DJP14-1/02 | 0.29 | B2 | 商务用地 | —— | 1.5 | 25 | 25 | 36 |  |  |
| DJP14-2/02 | 0.74 | B1 | 商业用地 | —— | 1.5 | 45 | 20 | 27 | 农贸市场、公共厕所 |  |
| DJP14-3/02 | 1.39 | A1 | 行政办公用地 | —— | 1.5 | 35 | 30 | 36 |  |  |
| DJP15-1/02 | 0.85 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.7 | 25 | 35 | 100 |  |  |
| DJP15-2/02 | 0.52 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.8 | 30 | 35 | 18 | 幼儿园 |  |
| DJP15-3/02 | 1.36 | R2 | 二类居住用地 | —— | 4.5 | 25 | 35 | 100 |  |  |
| DJP15-4/02 | 0.60 | A2 | 文化用地 | —— | 2.5 | 40 | 35 | 27 |  |  |
| DJP15-5/02 | 0.19 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP15-6/02 | 0.09 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP16-1/02 | 4.26 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP16-2/02 | 3.95 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP16-3/02 | 3.53 | A5 | 医疗卫生用地 | —— | 2.5 | 35 | 35 | 40 |  |  |
| DJP17-1/02 | 0.19 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP17-2/02 | 0.75 | R2 | 二类居住用地 | 兼容商业设施 | 2.5 | 35 | 30 | 100 |  |  |
| DJP17-3/02 | 0.42 | A1 | 行政办公用地 | —— | 1.5 | 30 | 30 | 27 |  |  |
| DJP17-4/02 | 0.19 | B1 | 商业用地 | —— | 1.5 | 50 | 20 | 27 |  |  |
| DJP17-5/02 | 0.13 | B1 | 商业用地 | —— | 1.5 | 50 | 20 | 27 |  |  |
| DJP17-6/02 | 2.29 | A3 | 教育科研用地 | —— | 1.0 | 25 | 35 | 27 |  |  |
| DJP17-7/02 | 1.32 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP17-8/02 | 0.31 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP17-9/02 | 2.35 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.1 | 35 | 30 | 27 |  |  |
| DJP17-10/02 | 8.54 | A3 | 教育科研用地 | —— | 1.0 | 25 | 35 | 27 |  |  |
| DJP17-11/02 | 2.68 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— | 社会停车场、社区多功能运动场、公共厕所 |  |
| DJP17-12/02 | 0.41 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP17-13/02 | 0.57 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP18-1/02 | 0.53 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP18-2/02 | 3.58 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP18-3/02 | 0.24 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP18-4/02 | 2.70 | A1 | 行政办公用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP18-5/02 | 0.13 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP18-6/02 | 0.37 | A1 | 行政办公用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 27 |  |  |
| DJP19-1/02 | 0.31 | G3 | 广场用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP19-2/02 | 23.29 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— | 公共厕所、社区多功能运动场 |  |
| DJP19-3/02 | 3.40 | A3 | 教育科研用地 | —— | 1.0 | 30 | 35 | 27 |  |  |
| DJP19-4/02 | 3.29 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.1 | 35 | 30 | 27 |  |  |
| DJP20-1/02 | 0.55 | G3 | 广场用地 | —— | —— | —— | —— | —— | 社会停车场 |  |
| DJP20-2/02 | 0.93 | A2 | 文化设施用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 36 | 文化活动中心 |  |
| DJP20-3/02 | 5.99 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.8 | 30 | 35 | 60 | 社区卫生服务站 |  |
| DJP20-4/02 | 0.97 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.8 | 30 | 35 | 18 | 幼儿园 |  |
| DJP20-5/02 | 6.02 | R2 | 二类居住用地 | 兼容商业设施 | 3.0 | 30 | 35 | 100 |  |  |
| DJP20-6/02 | 9.43 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— | 公共厕所 |  |
| DJP20-7/02 | 1.44 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.1 | 35 | 30 | 27 |  |  |
| DJP21-1/02 | 6.53 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.5 | 30 | 35 | 60 | 街道服务中心、社区文化活动室、幼儿园 |  |
| DJP21-2/02 | 0.50 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP21-3/02 | 3.99 | R2 | 二类居住用地 | 兼容商业设施 | 3.6 | 30 | 35 | 100 |  |  |
| DJP21-4/02 | 0.47 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP21-5/02 | 0.33 | R2 | 二类居住用地 | —— | 4.0 | 30 | 35 | 80 |  |  |
| DJP21-6/02 | 0.08 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP21-7/02 | 0.32 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP22-1/02 | 2.16 | A5 | 医疗卫生用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 27 |  |  |
| DJP22-2/02 | 0.15 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP22-3/02 | 0.25 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP22-4/02 | 0.22 | A6 | 社会福利用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 27 | 老年活动中心、日间照料中心 |  |
| DJP22-5/02 | 0.17 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP23-1/02 | 0.58 | U31 | 消防用地 | —— | 1.5 | 30 | 30 | 27 |  |  |
| DJP23-2/02 | 0.15 | A1 | 行政办公用地 | —— | 1.5 | 35 | 30 | 27 |  |  |
| DJP23-3/02 | 0.92 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP23-4/02 | 0.95 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP24-1/02 | 0.12 | G3 | 广场用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP24-2/02 | 1.50 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.5 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP24-3/02 | 0.09 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP25-1/02 | 0.10 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP25-2/02 | 0.25 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.5 | 30 | 35 | 60 |  |  |
| DJP25-3/02 | 0.73 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP25-4/02 | 1.50 | R2 | 二类居住用地 | —— | 3.0 | 30 | 30 | 100 |  |  |
| DJP25-5/02 | 0.43 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP25-6/02 | 0.35 | A5 | 医疗卫生用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 27 | 社区卫生服务站 |  |
| DJP25-7/02 | 0.18 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP25-8/02 | 0.61 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP25-9/02 | 0.80 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP25-10/02 | 0.28 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP25-11/02 | 0.31 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP25-12/02 | 1.14 | B1 | 商业用地 | —— | 1.5 | 45 | —— | 27 | 农贸市场、公共厕所 |  |
| DJP25-13/02 | 1.41 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.5 | 30 | 35 | 60 | 社区服务站、社区文化活动室、日间照料中心 |  |
| DJP26-1/02 | 0.06 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP27-1/02 | 4.34 | R2 | 二类居住用地 | 兼容商业设施 | 3.0 | 35 | 35 | 100 |  |  |
| DJP28-1/02 | 0.29 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP28-2/02 | 1.33 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP28-3/02 | 0.49 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— | 社区多功能运动场 |  |
| DJP28-4/02 | 0.47 | B1 | 商业用地 | —— | 1.5 | 45 | —— | 27 |  |  |
| DJP29-1/02 | 0.09 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP30-1/02 | 2.54 | R2 | 二类居住用地 | —— | 3.3 | 30 | 30 | 100 |  |  |
| DJP30-2/02 | 0.38 | B1 | 商业用地 | —— | 1.5 | 45 | —— | 27 |  |  |
| DJP30-3/02 | 0.65 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— | 公共厕所 |  |
| DJP30-4/02 | 3.41 | R2 | 二类居住用地 | 兼容商业设施 | 2.6 | 30 | 25 | 100 |  |  |
| DJP31-1/02 | 4.63 | R2 | 二类居住用地 | 兼容商业设施 | 2.6 | 30 | 25 | 100 |  |  |
| DJP31-2/02 | 0.31 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP31-3/02 | 0.23 | A6 | 社会福利用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP31-4/02 | 0.35 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP31-5/02 | 0.25 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP31-6/02 | 0.46 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP32-1/02 | 0.24 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP32-2/02 | 0.43 | G3 | 广场用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP32-3/02 | 0.91 | B2 | 商务用地 | —— | 1.5 | 30 | 35 | 27 |  |  |
| DJP33-1/02 | 0.43 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| DJP33-2/02 | 0.57 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP33-3/02 | 0.72 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.8 | 30 | 35 | 18 | 幼儿园 |  |
| DJP34-1/02 | 0.50 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP34-2/02 | 0.55 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP35-1/02 | 0.15 | U15 | 供应设施用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP35-2/02 | 0.30 | R2 | 二类居住用地 | —— | —— | —— | —— | 27 |  |  |
| DJP35-3/02 | 0.51 | B1 | 商业用地 | —— | 1.5 | 50 | —— | 27 |  |  |
| DJP35-4/02 | 0.12 | G1 | 公园绿地 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |