ICS 65.020.30

CCS  B 43

DB5116

四川省（广安市）地方标准

DB 5116/T **—202*

- 育肥猪全液态料线智能饲喂技术规范

Technical specification for intelligent feeding of fattening pigs with all-liquid  feeding line

202* - ** - **发布

202*- ** - **实施

- 广安市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 液态料饲喂设备	2

5 液态料智能饲喂系统	2

6 饲养管理	3

7 疫病防控	4

8 质量安全	5

9 档案管理	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广安市动物疫病预防控制中心提出。

本文件由广安市农业农村局归口。

本文件起草单位：广安市动物疫病预防控制中心、西南民族大学、贵州省草业研究所、岳池县动物疫病预防控制中心、武胜县动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：杨建、柏雪、陈光吉、赖克和、刘虹。

育肥猪全液态料线智能饲喂技术规范

- 范围

本文件规定了育肥猪全液态料线智能饲喂技术规范的液态料设施设备、液态料饲喂智能系统、饲养管理、疫病防控、质量安全、档案管理等。

本文件适用于智能养殖的育肥猪场（包括保育阶段和生长育肥阶段）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY 388  畜禽场环境质量标准

NY 5027  无公害畜产品畜禽饮用水质

NY 5032  无公害畜产品畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

GB 3095  环境空气质量标准

GB/T 17824.1—2022 规模猪场建设

NY/T 5030—2016 无公害农产品 兽药使用准则

GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

NY/T 3381-2018 生猪无害化处理操作规范

NY/T 3445—2019 畜禽养殖场档案规范

《中华人民共和国畜牧法》

《中华人民共和国动物防疫法》

《中华人民共和国兽药典》

《饲料药物添加剂使用规范》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 液态饲喂

- 指将各种原料和添加剂在饲喂前与水按一定比例混合均匀后通过管道或其他方式饲喂给动物。一般要求水料比在2.5:1以上。

- 液态料饲喂设备

  - 料塔

- 料塔是储存干料的设备，分顶盖、料仓、出料口三部分，侧面还设计有爬梯用于观察、维修。顶盖设计成一定坡度，可防风防雨且能使料仓的容积最大化。料仓形如陀螺，上半部为圆柱体，下半部呈锥状并设有透视孔，用于观察饲料余量，料仓末端装有放料蛟龙，连接料线。

  - 供水装置

供水装置由水泵、水管、电磁阀及流量计等组成，一般有一条主路及两条支路，在主路前端装有流量计用于实时统计生猪的日饮水量。一条水路支路通向生猪饮水区提供日常饮水，另一水路支路通向搅拌装置末端，用于制备湿拌料在支路末端装有电磁阀，用于调控支路水的通断，调节料水配比。

  - 加热装置

- 湿拌料的温度对生猪的生长有一定影响，若生猪饮用水过凉，容易出现冷应激反应，增加腹泻病、肠胃病发生的概率，降低饲料转化率，导致生猪生长缓慢。在制备湿拌料时，可通过加热装置调节湿拌料温度，装置由电源、加热管、漏电保护装置等组成，通常设在水路支路，采用电加热管加热。

  - 搅拌机头

搅拌机头由出水口、搅拌齿、湿料搅拌仓、湿料出口及半圆旋转托板组合而成。在干饲料被螺旋输送叶片挤入后与水混合，经过搅拌齿搅拌后被强行挤出。

- 液态料智能饲喂系统

液态料智能饲喂系统主要分为控制系统、饲料配置系统及输送系统三大部分（如图：液态饲料智能饲喂系统的组成）。

- 5.1 控制系统

- 控制系统根据相关参数（如饲喂曲线、饲喂次数、饲料配方等）控制配置系统和输送系统完成饲喂，部分设备还配有消毒清洁系统，用于配制后的消毒清洁。控制系统需对“配制原料—混合搅拌一饲料输送一消毒清洁”整个流程进行控制，从而实现液态料的配置、输送和饲喂。

- 5.2 配置系统

- 配置系统主要由供料、供水、搅拌装置组成。供料装置常采用螺旋式，将饲料从料塔输送至混合配料罐中。供水装置由水箱及水泵组成，通过水泵将水送入水箱，再根据需要将水箱内的水输送至搅拌装置中，可有效控制水量，实现精准配制。供水装置还承担清洁功能，主要进行供料装置的末端清洁以及配制结束后的整体清洁。搅拌装置由搅拌电机、搅拌缸、搅拌叶片、进水口、进料口及出料口构成，工作时当料和水进入搅拌缸后，电机驱动搅拌叶片将缸内水料进行充分混合，最后将混合好的液态料从底部出料口排出。

- 5.3 输送系统

- 输送系统由送料泵、分线环节、喂料管路及供气单元组成。送料泵运转使管道内充满饲料并进入分线环节，分线环节通过控制阀、清水入口、液态饲料入口、料线喂料管路、排水口等装置，将液态饲料或清水按需分配至各个料线喂料管路。

- 饲养管理

- 6.1 卫生

- 保持猪舍内外走道上干净、卫生，工作人员在非必要时不应进入猪栏。不同区域、不同猪舍的各种工具不应混用。猪场环境卫生应符合NY 388标准要求。

- 6.2 通风

- 猪舍内应通风，氨气浓度小于20毫克每立方米，避免氨气等有害气体超标。

- 6.3 猪群密度

- 猪群密度不能过大，每圈群体不宜过大，保证每头猪一个食槽位置。应符合GB/T 17824.1—2022标准要求。

- 6.4 液态料使用

根据猪的头数计算饲料需要量，建议将一天的量分次添加，饲料和饲料添加剂的使用要符合NY 5032的相关规定。

- 6.5 人员要求

- 猪场应有1人以上经过畜牧兽医专业知识培训的技术人员，涉及生产的人员每年进行1次健康检查。

- 疫病防控

- 7.1 制度建设

- 建立包括消毒、免疫、隔离治疗及病死猪无害化处理、粪污处理等管理制度，并严格执行。

- 7.2 抗体监测与免疫

- 做好基础疫苗的接种，有计划地开展抗体监测工作，根据抗体监测结果制定免疫计划，并严格执行，

- 不能盲目超量使用疫苗。

- 7.3 消毒

- 7.3.1 生产人员进入生产区前应更换干净的衣、鞋、帽，经喷雾消毒后方可进入；非生产人员和外来人员不能进入生产区，特殊情况下，应按程序消毒后方可入场。

- 7.3.2 采取全进全出制，每出栏一批猪后将栏舍清扫干净，用生物消毒剂喷雾消毒1次，空置7d后，再用生物消毒剂喷雾消毒1次，方可进猪。消毒时应全面，不留死角，圈舍栏杆等也可用火焰消毒。

- 7.3.3 每隔3d~7d用生物消毒剂对栏舍内外喷雾消毒1次。

- 7.4 生物安全

- 7.4.1 场内不应饲养其他畜禽。

- 7.4.2食堂不应外购偶蹄动物生鲜肉及其肉制品。

- 质量安全

- 8.1 禁用药物

- 8.1.1不应在日粮饲料或饮水中添加使用抗生素和化学药物等。

- 8.1.2栏舍内外不应使用影响产品质量安全、环境安全及有益微生物菌增殖的化学消毒剂。

- 8.2 药物使用

需要治疗的生猪，严格隔离并使用符合规定的兽药，遵循相应的休药期。按NY/T 5030—2016的规定执行。

- 8.3 环境质量

- 饮用水应符合NY 5027要求，大气质量应符合GB 3085要求。

- 8.4 垃圾处理

- 场区内垃圾集中堆放，定期进行无害化处理。

- 8.5 病死猪处理

病死猪及相关废弃物的处理按GB 16548、NY/T 3381-2018的规定执行。

- 档案管理

- 9.1 生产记录

- 生产记录包括转群、销售、存栏、出栏、员工培训等记录。

- 9.2 防疫记录

- 防疫记录包括消毒、免疫、喷雾消毒和诊疗用药及检验检疫监测等记录。

- 9.3 投入品记录

- 投入品记录包括有益微生物、药品、饲料等采购、入库、领用等记录。

- 9.4 病死猪无害化处理记录

- 病死猪无害化处理记录包括日龄、死亡原因、处理方式、处理日期、经手人等记录。

- 9.5 粪污处理记录

- 粪污处理记录包括粪污产生量，粪污处理及运行情况，粪污去向及综合利用情况等记录。

- 9.6记录的规范与保管

- 各项记录应真实、准确、完整，建立电子文档和纸质文档，且按月份、年度整理归案。纸质文档装

- 订成册，设专门文件柜保管，做好防尘、防鼠、防蛀、防霉等工作。档案保存按NY/T 3445—2019的规定执行。

_________________________________